Construyendo el lanzador de cohetes

# Materiales

- 3 codos de unión

- Un cople (con una unión de tubo en un extremo y con una rosca interna en el otro extremo para colocar un tapón de tubo)

- 1 válvula de bola

- 1 válvula de neumático

- 1 tapón de tubo

- 5 tubos de cobre de 22 mm de diámetro: 65 cm, 50 cm, 40 cm, 30 cm, 15 cm (200 cm en total)

- 1 compresor de aire de bajo coste o una bomba de bicicleta con un medidor de presión integrado.

- No es necesario usar las medidas exactas pero es importante checar que todas las partes se ajusten entre sí (véase imagen).

# Procedimiento

- Inserte los tubos de cobre en los codos (B, C y E) y la válvula de bola (D) y ajuste las conexiones con una llave.

No apriete por complete el codo de la tercera unión (E), puesto que necesitará ajustarlo para el ángulo de elevación cuando lance el cohete.

- Atornille el cople ajustándolo al final del lanzador (A).

- En el tapón del tubo haga un agujero de la misma dimensión que la válvula de neumático; aquí es donde se conectará el compresor de aire al lanzador. Asegúrese de que encaje apropiadamente de manera que la presión se pueda mantener en el interior del lanzador.

- Atornille el tapón, con la válvula de neumático insertada, en la unión de montaje (A).

Figura 1: Ensamblando el lanzador de cohetes. A: conexión del cople de montaje, tapón y válvula de neumático; B: codo de unión (bien ajustado); C: codo de unión (bien ajustado); D: válvula de bola, para liberar la presión dentro del lanzador; E: tercer codo de unión (relativamente ajustado pero fácil de ajustarlo)
Imágenes cortesía de Frida Vestnes / Equipo Campamento Espacial.

# Reconocimientos

Estas instrucciones fueron suministradas por el centro Noruego para la Educación Relacionada con el Espacio (NAROM) y traducidas por el Equipo Campamento Espacial.