Actividade para os alunos: Extraindo o teu próprio DNA

# Traduzido por Maria João Fonseca

# Materiais

- Micropipetas ou pipetas graduadas

Se não tiver micropipetas, pode usar pipetas calibradas/ graduadas descartáveis. Nestas pipetas, o ‘tubo’ é graduado, permitindo a transferência de volumes inferiores a 1 ml com rigor suficiente para esta experiência.

- Ansas de repicagem descartáveis ou zaragatoas

- Tubo Falcon pequeno ou tubo de ensaio com tampa

Os tubos Falcon são tubos calibrados com tampas de enroscar. Se não estiverem disponíveis, poderá utilizar tubos de ensaio normais.

- Banho-maria a 40°C (opcional)

- Solução desinfectante

- Solução de lise

- Solução de proteinase K

- Solução de acetate de sódio

- Etanol frio ou álcool isopropílico (manter no frigorífico até ser necessário)

# Método

- Transferir 1 ml de solução de lise para o tubo Falcon ou tubo de ensaio.

- Com uma ansa ou zaragatoa, raspar vigorosamente o interior das bochechas e a superfície da língua.

- Introduzir a ansa ou a zaragatoa no tampão de lise, agitando-a de forma a libertar as células recolhidas.

- Colocar a ansa ou a zaragatoa no desinfectante Colocar a ansa ou a zaragatoa no desinfectante.

- Repetir os passos mais 2-4 duas vezes, para assegurar a recolha muitas células. Utilizar uma ansa ou zaragatoa nova de cada vez.

- Adicionar 20 µl (ou uma gota, se se estiver a utilizar pipetas) de proteinase K ao tubo.

- Fechar o tubo e inverter algumas vezes para homogeneizar o conteúdo.

- Incubar a mistura em água-maria ou à temperatura ambiente durante 10 min.

- Adicionar 100 µl de acetato de sódio.

- Fechar o tubo e agitar bem, para homogeneizar.

- Adicionar 3 ml de etanol frio.

- Fechar o tubo e inverter muito lentamente para homogeneizar.

- O DNA deve aparecer sob a forma de um precipitado filamentoso esbranquiçado.

Nota de segurança:

As soluções podem ser irritantes para os olhos e para a pele, por isso deve ser usada uma bata, óculos de protecção e luvas. Algumas doenças podem ser transmitidas através da saliva; cada um deve manipular apenas as suas próprias ansas ou zaragatoas e colocar os materiais utilizados no desinfectante.

Eliminação: os líquidos podem ser despejados na banca com bastante água. As ansas ou zaragatoas usadas podem ser colocadas no lixo comum após desinfecção durante 15 minutos.

# Questões para discussão

- O que significa ‘lise’? Como é que isto ajuda a extrair o DNA?

- O tampão de lise contém um detergente designado por SDS. Com base no teu conhecimento sobre a estrutura celular, o que achas que o detergente faz?

- No interior das células, o DNA encontra-se fortemente enrolado e ligado a uma variedade de proteínas. Que passo ajuda a libertar o DNA das proteínas?

- O que é que o último passo te diz acerca da solubilidade do DNA quer em água salgada, quer em etanol?

- Como podes confirmar que o precipitado branco é mesmo DNA?

# Actividades de extensão

- Compara este método de extracção de DNA com métodos mais simples, usando ervilhas congeladas (Madden, 2006) ou kiwisw2. De que forma diferem? Qual funciona melhor? Consegues explicar porquê? Consegues identificar o método mais semelhante ao utilizado pelos geneticistas profissionais?

- Extrair simplesmente DNA de um indivíduo não é suficiente para saber se este tem uma predisposição para a obesidade. Que outros testes teriam que ser feitos? Fica a saber mais sobre as técnicas utilizadas em investigação em genética.

- Em muitos países, pais portadores de condições genéticas graves, como a fibrose cística ou a hemofilia, podem optar por diagnósticos genéticos pré-implantação, de modo a evitar o nascimento de crianças portadoras da doença. Achas que este procedimento deveria estar disponível para pais com uma predisposição genética para a obesidade? Os teus colegas concordam contigo?