# Instalarea acceleratorului de particule

Veți avea nevoie de aproximativ 15 minute pentru a instala acceleratorul de particule. Puteți face instalarea înainte de oră sau puteți solicita elevilor să se ocupe de aceasta, ca activitate în timpul lecției.

## Materiale

Majoritatea școlilor au deja în dotare mare parte din materialele necesare, cu excepția, poate, a TRC și a sursei de alimentare a acestuia. Pentru orientare, puteți consulta lista de produse a unui furnizor, PHYWE. Accesați: www.phywe.com.

Dacă școala dvs. nu poate achiziționa un TRC, puteți încerca o demonstrație comparabilă cu activitatea 3, folosind ecranul unui televizor vechiw2.

- TRC (tubul lui Braun) cu prize (PHYWE 06987-00)

- Sursă de alimentare 0-600 V CC pentru TRC (PHYWE 13672-93)

- Sursă de alimentare pentru plăcile de deflexie ale TRC (PHYWE 06986-93)

- Două bobine electromagnetice cu 1200 de spire (PHYWE 06517-01)

- Sursă de alimentare pentru bobinele electromagnetice (PHYWE 13531-93)

- Trei stative cu clame

- Magnet în formă de bară

- Fire conductoare de legătură

## Procedeu

### Montaj

- Fixați TRC cu clame pe unul din stative.

- Fixați cu clame bobinele electromagnetice pe celelalte două stative. Poziționați bobinele astfel încât axa lor centrală să intersecteze TRC între anod și plăcile de deflexie.

- Conectați TRC la sursa de alimentare pentru TRC, iar plăcile de deflexie la sursa corespunzătoare. Conectați bobinele electromagnetice la sursa de alimentare corespunzătoare.

Instrucțiuni de siguranță : Nu atingeți TRC sau cablurile în timpul funcționării, deoarece există riscul electrocutării. Mânuiți TRC cu multă precauție, pentru a evita producerea unei implozii, ținând cont de vidul înaintat din interiorul tubului.

Consultați de asemenea instrucțiunile generale de siguranță Science in School.

### Punere în funcțiune

Efectuați operațiile de mai jos la sursa de alimentare a TRC:

- Fixați tensiunea pe anodul auxiliar – anodul grilei de comandă sau cilindrul Wehnelt – la 10 V.

- Fixați tensiunea pe anod la 30–50 V.

- Fixați tensiunea pe catod la 200–300 V.

- Conectați sursa de alimentare la o sursă de energie electrică.

- Variați tensiunea anozilor până ce pe ecran apare un punct luminos clar.

- Măriți frecvența și amplitudinea pentru a genera semnalul bază de timp, adică pentru a genera o formă de undă cu ajutorul fasciculului.